Bilaga 2

Skyddsföreskrifter och definitioner för ytvattentäkt Öjaren

Definitioner

Avfall

Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden

sophämtning, är inte att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll,

vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är inte heller att betrakta som avfall. Trädgårdsavfall betraktas inte heller som avfall.

Avverkning

Med avverkning avses fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande

arbeten. Med avverkning avses inte plockhuggning eller gallring.

Avverkningssäsong

Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Deponering

Med deponering avses här uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras under längre tid än ett år.

Djurenhet

Definition av djurenheter i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).

Fordon

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller

is.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt,

det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat

och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör förorenad mark.

Gallring

Med gallring avses här uttunning eller utglesning av växtbestånd med syfte att bereda kvarstående plantor bättre utrymme och utvecklingsmöjligheter.

Grävning

Med större grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större yta än för ett enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av

vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar inkluderas inte.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga

förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt

där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt

utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering.

Hushållsspillvatten

Med hushållsspillvatten avses här bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten.

Kemiskt bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller

motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Plockhuggning

Med plockhuggning avses här en skogsbruksmetod varvid enstaka träd och grupper av grova träd avverkas.

Schaktning

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.

Spillvatten

Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten.

Transport av farligt gods

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana

farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Underjordsarbete

Med underjordsarbete avses arbete som utförs under markytan. Undantag gäller borrning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från jord och berg. Inte heller schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande samt schaktningsarbeten på utstakat område för mindre anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa omfattas här av begreppet underjordsarbete.

Upplag

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av

förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta som upplag.

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska

anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Högtrycksspruta

Med högtrycksspruta avses anordning som förhöjer det normala vattentrycket.

Jord- och vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på att de ska planteras.

Föreskrifter

Vi fall av överlappning mellan vattenskyddsområde för Rökebo grundvattentäkt och vattenskyddsområde för ytvattentäkten Öjaren d.v.s. för områden som ligger inom både vattenskyddsområdena ska följande prioriteringsordning gälla vid tillämpning av skyddsföreskrifterna:

- Rökebo vattentäktzon

- Rökebo primär skyddszon

- Öjaren primär skyddszon

- Rökebo sekundär skyddszon

- Öjaren sekundär skyddszon

- Öjaren tertiär skyddszon

§1 Petroleumprodukter

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. Undantag gäller för bränsle i fordonets egen drifttank. Vid uppställning av arbetsfordon ska risken för spill och läckage beaktas. Beredskap och utrustning för sanering av ett eventuellt spill ska finnas. Undantag gäller för transport till fastighet inom området eller som passerar på väg genom området. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| b | Motortrafik på isbelagd sjö är förbjudet. Skotertrafik är undantaget från detta förbud. | --- |
| c | Tvåtaktmotorer som inte är försedda med direktinsprutning ska fasa ut och är förbjudna att användas fem år efter beslutdatum. | --- |
| d | Fordonstvätt är förbjudet. | Användning av avfettningsmedel och liknande produkter samt högtrycksspruta i samband med fordonstvätt är förbjuden på andra platser än som speciellt anordnas för detta ändamål såsom spolplatta kopplad till godkänd slam-/oljeskiljare. |

Ytterligare bestämmelser följer i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar 2006:16 och senare ändringar.

§2 Bekämpningsmedel

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | All hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. | Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd. |
| b | Jord-eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlande plantor är förbjuden. | --- |

Ytterligare bestämmelser följer i naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska

bekämpningsmedel SNFS 1997:2.

§3 Växtnäringsämnen

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Spridning av gödselmedel på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark är förbjudet. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| b | Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| c | Lagring av naturgödsel, exempelvis i form av stallgödsel, flytgödsel eller urin, från mer än 2 djurenheter utan tät gödselvårdsanläggning är förbjuden. | --- |
| d | Hantering av ensilage i silo är förbjudet. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |

§4Djurhållning

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Djurhållning av mer än 2 djurenheter får inte ske utan tillstånd. | --- |

§5 Avverkning

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Avverkning som inte är gallring eller plockhuggning får inte ske utan tillstånd. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |

§6 Upplag

Med en avverkningssäsong menas i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller motsvarande, omfattas inte av denna restriktion. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| b | Tillfälligt upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte ske utan tillstånd. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller motsvarande, omfattas inte av denna restriktion. | --- |
| c | Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| d | Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är förbjudet. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| e | Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet. | Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär-och sekundär skyddszon är förbjudet. |

§7 Avloppsanläggningar

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Befintlig avloppsanläggning som inte uppfyller miljöbalkens krav är förbjuden. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |
| b | Inrättande av avloppsanläggning där renat klosettvatten leds till ytvatten är förbjudet. | Inrättande eller restaurering av avloppsanläggning där renat klosettvatten leds till yt- eller grundvatten får inte ske utan tillstånd. |
| c | Inrättande av avloppsanläggning där renat bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) leds till grundvatten får inte ske utan tillstånd. | --- |

§8 Materialtäkter och markarbeten

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Sprängning, schaktning, pålning, spontning och underjordsarbeten får inte ske utan tillstånd. |  |
| b | Muddring får inte ske utan tillstånd. |  |
| c | Täktverksamhet undantaget husbehovstäkt är förbjuden. |  |
| d | Husbehovstäkt får inte bedrivas utan tillstånd. |  |
| e | Utfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten är förbjuden. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |

§9 Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten får inte ske utan tillstånd. |  |
| b | Nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord får inte ske utan tillstånd. |  |

§10 Vägar och transport

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon |
| --- | --- | --- |
| a | Spridning av vägsalt får inte ske utan tillstånd. | --- |
| b | Direkt avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg till ytvatten är förbjudet. Obelagda samt enskilda vägar omfattas inte av detta förbud. | --- |
| c | Transport av farligt gods och farligt avfall är förbjudet, utom på av länsstyrelsen anvisade leder. Förbudet gäller inte de transporter som sker till eller från fastigheter då inga alternativa tillfartsvägar finns. | Samma föreskrift som i primär skyddszon. |

§11 Miljöfarliga verksamheter

| Primär skyddszon |  | Sekundär skyddszon | Tertiär skyddszon |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter, för andra ändamål än normalt hushållsbehov är förbjudet. Petroleumprodukter regleras i §1. | Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter, för andra ändamål än normalt hushållsbehov får inte ske utan tillstånd. Petroleumprodukter regleras i § 1. | --- |
| b | Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-förordningen (2013:251) är förbjuden. Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som sökt eller erhållit tillstånd alternativt anmälts till behörig myndighet före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 20 januari 2016. | Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälnings-pliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251) får inte bedrivas utan tillstånd. Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till behörig myndighet före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 20 januari 2016. | Samma föreskrift som i sekundär skyddszon |

§12Allmänna bestämmelser

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljö- och hälsofrågor i Sandviken, Gävle och Ockelbo kommun.

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den kommunala nämnden för miljö- och hälsofrågor i den kommun inom vattenskyddsområdet där aktuella verksamhet finns eller åtgärd ska utföras. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala nämnden för miljö- och hälsofrågor i den kommun inom vattenskyddsområdet där aktuella verksamhet finns eller åtgärd ska utföras. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen.

- Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a § Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

- Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.

- Fastighetsägare, användare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

§13 Skyltning

- Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid hamnar inom området eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

- Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman i den kommun där skylten ska sättas upp. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

§14 Övergångsbestämmelser

- Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.

- Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 20 januari 2018. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 20 januari 2017.

- Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 20 januari 2018. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 20 januari november 2017.

- Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 20 januari 2018. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast den 20 januari 2018. Befintliga avloppsanläggningar som blir förbjudna får inte fortsätta att användas efter den 20 januari 2018 om de inte åtgärdats så att de uppfyller miljöbalkens krav eller erhållit dispens från förbudet.