23FS 2018:35

Utkom från trycket

den 11 december 2018

Fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Tandsbyns grundvattentäkter, Tand 2:143 och 2:48, Östersunds kommun samt upphävande av föreskriften 23 FS 1980:29;

beslutad den 8 oktober 2018 (dnr. 513-2607-2015).

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkter, Tand 2:143 och 2:48, Östersunds kommun.

Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Skyddsområdets utbredning framgår av bifogad karta (bilaga 1).

I samband med detta beslut upphävs nu gällande beslut med föreskrifter, den 24 februari

1980, dnr 11.184-195-79, 23 FS 1980:29.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande skyddsföreskrifter

som skall gälla inom skyddsområdet. Föreskrifterna skall gälla för befintlig och

eventuell tillkommande verksamhet. Detta beslut och föreskrifterna gäller omedelbart

även om de överklagas.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på

upprättad skyddsområdeskarta, se bilaga 1. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon,

primär och sekundär skyddszon.

Definitioner av begrepp

Definitioner av begrepp redovisas i bilaga 2.

§ 1 Vattentäktzon

Vattentäktzon får endast disponeras av vattentäktsinnehavare för vattentäktsverksamhet.

Vattentäktzonen utgörs av marken kring brunnarna och skall vara inhägnad.

§ 2 Primär och sekundär skyddszon

a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor:

Primär skyddszon: Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och

andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Tillstånd krävs dock inte för förvaring av drivmedel i mobila arbetsmaskiner, diesellok

och fordons egna tankar.

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får endast ske på ett

sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för

påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd.

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck

eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken

är förbjudet.

Sekundär skyddszon: Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter

och andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Tillstånd krävs dock inte för förvaring av drivmedel i mobila arbetsmaskiner, diesellok

och fordons egna tankar.

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får endast ske på ett

sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för

påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd.

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck

eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken

är förbjudet.

b) Arbetsfordon

Primär- och sekundär skyddszon: Uppställning av arbetsfordon får endast ske om

fordonen är utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark

förhindras.

Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap för oljor och

drivmedel upprätthållas.

c) Spridning och lagring av växtskyddsmedel, växtnäringsämnen mm

Primär skyddszon: Yrkesmässig spridning och lagring av kemiska växtskyddsmedel är

förbjudet. Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen (t.ex. fast

naturgödsel och handelsgödsel) är förbjudet. Spridning av flytgödsel och slam från

reningsverk är förbjudet.

Sekundär skyddszon: Yrkesmässig spridning och lagring av kemiska växtskyddsmedel

får inte förekomma utan tillstånd. Yrkesmässig hantering av ensilage och

växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får inte

förekomma utan tillstånd.

d) Hantering av hushållsspillvatten

Primär skyddszon: Anläggande av avloppsanläggning för hushållsspillvatten är

förbjuden. Bruk av befintlig anläggning för hushållsspillvatten får inte överskrida den

omfattning anläggningen har vid ikraftträdande av dessa föreskrifter.

e) Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon: Ny miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för påverkan på

yt- eller grundvattnets kvalitet är förbjuden. Befintlig miljöfarlig verksamhet som kan

innebära en risk för påverkan på yt- eller grundvattnets kvalitet ska bedrivas under

iakttagande av sådana skyddsåtgärder att risken för vattenförorening minimeras.

Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap.

miljöbalken och 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd får inte etableras eller ändras utan tillstånd. För verksamhet som har fått

tillstånd enligt föregående mening krävs tillstånd för ändring av verksamheten endast

om ändringen är betydelse från störningssynpunkt.

f) Upplag och deponier

Primär- och sekundär skyddszon: Det är förbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned

animaliskt avfall, avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med hushållsavfall jämförligt

avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd. Normal trädgårds-

och hushållskompost omfattas inte av detta förbud.

g) Väghållning och underhåll av järnväg

Primär- och sekundär skyddszon: Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är förbjudet.

Spridning av salt kräver tillstånd. Saltinblandad sand (max 2% salt) undantas från kravet

på tillstånd.

h) Täktverksamhet, borrnings-, schakt- och markarbeten

Primär- och sekundär skyddszon: Nyetablering av täktverksamhet samt uttag av

jordfraktioner för husbehov är förbjudet.

Större schaktnings- eller grävningsarbeten, sprängning, pålning och borrningar eller

undersökningsarbeten får inte utföras utan tillstånd.

Återfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten är

förbjudet.

i) Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon: Upplag överstigande en avverkningssäsong (6

månader) av bark, flis, spån, GROT (Grenar och toppar), timmer och liknande får ej ske

utan tillstånd. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för

uppvärmning av bostad eller motsvarande, omfattas inte av denna tillståndsplikt.

Bevattning av timmerupplag är förbjudet.

Vid slutavverkning eller gallring ska arbetet planeras så att körskador så långt som

möjligt undviks och arbetet ska företrädesvis ske på tjälad mark.

j) Djurhållning

Primär och sekundär skyddszon: Nyetablering av minst 2 djurenheter och väsentlig

utökning av djurhållning samt ändring av befintlig verksamhetsinriktning avseende

djurhållning får ej ske utan tillstånd.

k) Energianläggningar

Primär skyddszon: Anlägga anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i

jord, berg eller vatten är förbjudet. Befintliga anläggningar får drivas i den omfattning

anläggningen har då dessa föreskrifter träder i kraft.

Sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord,

berg eller vatten får inte anläggas utan tillstånd. Befintliga anläggningar får drivas i den

omfattning anläggningarna har då dessa föreskrifter träder i kraft.

l) Transporter

Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods bör endast

förekomma på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar.

§ 3 Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap 22 §

miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på

dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av den

kommunala nämnden för miljöfrågor. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud

inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas

endast om den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet

lämnat in en ansökan om tillstånd, respektive gjort en anmälan till den kommunala

nämnden för miljöfrågor i Östersunds kommun.

Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall

finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar

för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Annans mark får tas i anspråk för

detta (7 kap 22 § miljöbalken). Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets

rekommendationer.

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras ska skylt som

erinrar om vattenskyddsområdets existens uppsättas i omedelbar närhet till

påfyllningsstället. Skyltarna tillhandahålls av Östersunds kommun men bekostas av

verksamhetsutövaren.

Tillstånd och anmälan

Som förutsättning för ett tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller att

verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för

skada för vattenförekomsten.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har meddelats

tillstånd eller verksamheten kräver tillstånd som meddelats med stöd av miljöbalken.

Verksamheten behöver ej heller tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter om

verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt 9 kap. (miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 11 kap.

(vattenverksamhet).

I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter i Östersunds kommun

prövas detta av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är

nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelse, spill eller läckage som utgör risk för vattentäkten att skadas ska

omedelbart anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska

göras till den kommunala räddningstjänsten, tel 112.

Anvisade leder

Länsstyrelsen anvisar rekommenderade transportvägar för farligt gods. Uppdatering av

rekommendationerna sker löpande i samarbete med kommunen och Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap.

Dispensmöjligheter

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen, efter hörande av tillsynsmyndigheten och

huvudmannen meddela dispens från dessa föreskrifter. Vad en ansökan om dispens ska

innehålla regleras i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

m.m. I samband med sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda

villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 §

miljöbalken). Dispens får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken meddelas endast om det är

förenligt med föreskrifternas syfte.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4§

miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till

ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning

avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Desamma gäller om mark tas i anspråk.

Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i

markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om

ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

Hänsynsregler

2 kap. miljöbalken anger gällande hänsynsregler. Hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla

som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd ska utföra de

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en

grundvattentillgång nyttjas för en vattentäkt är alla, som önskar bedriva verksamhet

eller vidtaga åtgärd i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldig att

vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar och iaktta de försiktighetsmått som

skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada på täkten.

Fa

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställs efter beslutsdatum

och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här

meddelade skyddsföreskrifter.

Påföljder

Överträdelser av skyddsbestämmelser kan medföra straffansvar i enlighet med 29 kap

2§ och 2a § miljöbalken (1998:808).

Skogsbruk

Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att Skogsstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd till Skogsvårdslagen (1979:429) och Skogsvårdsförordningen (1993:1096)

om skyddszoner, hyggen, skador på mark och vatten samt skogsbilvägar efterlevs.

Tolkning

Vid osäkerhet vad gäller tolkning av karta med vattenskyddsområdet eller

skyddsföreskrifter bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten för klarläggande.

Tillsyn

Östersunds kommun är tillsynsmyndighet över vattenskyddsområden som beslutats av

Länsstyrelsen. (Länsstyrelsens överlåtelsebeslut den 1 juni 2011.)

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse från

eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av annan lagstiftning.

Föreskrifterna träder i kraft omedelbart.

Jöran Hägglund		Gunbritt Nilsson

Utgivare

Barbro Nyberg, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Bilaga 2

DEFINITIONER AV BEGREPP

Arbetsfordon

Avser t.ex. traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, pistmaskiner och liknande.

Befintlig verksamhet

Med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller

anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen har då.

Djurenhet:

Definieras enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med en djurenhet avses t.ex. en häst eller 10 får.

Djurhållning

Med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur eller

fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,

behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion,

konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Större schaktning, grävning

Med större grävnings- och schaktningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större yta än för ett enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar inkluderas ej.

Transport av farligt gods

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana

farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte

hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars

transport är reglerad i ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar förflyttning av godset

med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av

självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara

uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge

upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller

miljön.